CAPITULO 4
CAPÍTULO 4

Capítulo 4
Distorção de Intermodulação do Sistema “Modulador + Dispersão Linear + Processo de Fotodetecção”

4.1 Introdução

  Um dos factores que mais degrada o desempenho dos sistemas SCM, que ocupam uma largura de banda superior a uma oitava, é a intermodulação devido à presença de elementos não lineares no sistema [4.1], como o modulador óptico [4.2]-[4.4], a dispersão  linear de propagação na fibra óptica [4.5]-[4.12] e o processo de fotodetecção [4.13]-[4.15].

  A presença de elementos não lineares num sistema de comunicações multicanal origina transferência de potência entre as várias subportadoras ocorrendo distorção de intermodulação e interferência. O número de frequências envolvidas neste processo dita a ordem do produto de intermodulação (excepto no caso em que a mesma frequência interfere mais do que uma vez) e a frequência resultante, onde é gerada a interferência, corresponde às somas e/ou diferenças das frequência originais.

  A distorção de intermodulação gera degradação do desempenho do sistema pelo que o seu cálculo é fundamental no dimensionamento do sistema. Nos sistemas SCM analógicos e digitais de baixo débito, em que o número de canais permite que as subportadoras  ocupem uma banda inferior a uma oitava consegue-se evitar a itermodulação de 2ª ordem. Contudo, estes débitos binários não são suficientes para suportar os serviços de banda larga emergentes, pelo que se torna necessário utilizar larguras de banda superiores a uma oitava. Neste capítulo é abordada esta problemática, desenvolvendo-se um método de cálculo aproximado, que considera a distorção de intermodulação de ordem inferior à terceira num modelo para pequenos sinais. Este formalismo teórico permite calcular a intermodulação em sistema com supressão da portadora óptica estendendo o modelo desenvolvido por Chen et al. [4.12] a estes sistemas. Note-se que este autor utiliza um modulador OSSB diferente do utilizado no presente estudo que foi desenvolvido antes da sua publicação em Julho de 2004.                          
4.2 Distorção de Intermodulação sem Dispersão da Fibra Óptica
  O sinal SCM na saída do modulador óptico OSSB pode ser descrito pelo seu campo analítico, dado por:

	
[image: image1.wmf]_

ˆ

()2cos(()/4)exp(())exp()

MZSSBoccc

EtPxmtjxmtjt

pppw

=-


	(4.1)


o versor que representa o estado de polarização do sinal foi omitido por não ser relevante na presente análise,  
[image: image2.wmf]c

x

 representa o factor de modulação por canal, 
[image: image3.wmf]()

mt

 e 
[image: image4.wmf]ˆ

()

mt

 representam o sinal eléctrico SCM e a sua transformada de Hilbert, dados respectivamente por (4.2) e (4.3):

	
[image: image5.wmf]1

()()

N

mi

i

mtAst

=

=

å


	 (4.2)

	
[image: image6.wmf]1

ˆˆ

()()

N

mi

i

mtAst

=

=

å


	 (4.3)


onde N representa o número de canais e
	
[image: image7.wmf]()() ()

iiii

stutsent

wq

=+


	(4.4)

	
[image: image8.wmf]ˆ

()() cos()

iiii

stutt

wq

=-+


	(4.5)


considerando os canais equiespaçados temos

	
[image: image9.wmf]1

i

i

ww

=

       para as modulações ASK e PSK
	(4.6)

	                              
[image: image10.wmf]1

1

        "1"

        "0"

i

i

para

i

para

ww

w

ww

+D

ì

=

í

-D

î

    para  FSK
	(4.7)


para modulação FSK  
[image: image11.wmf]() =1

i

ut

, para PSK 
[image: image12.wmf]() =1

i

ut

±

,  para ASK 
[image: image13.wmf]() =0,1

i

ut

 para os bits “0” e “1”  respectivamente.

Substituindo (4.2), (4.3), (4.4) e (4.5) em (4.1) desenvolvendo a expressão assim obtida em séries de funções de Bessel, para pequenos índice de modulação, depois de algumas manipulações algébricas (apêndice D), obtém-se a seguinte expressão aproximada para o campo na saída do modulador óptico: 

	
[image: image14.wmf][

]

[

]

[

]

_

1

1

2

ˆ

()/2exp/41()()

2

2

ˆ

              +j1()()exp()

2

N

I

MZSSBoii

i

N

I

iic

i

m

EtPjjstst

m

jststjt

p

w

=

=

ì

ìü

ïïï

=----

ííý

ïï

ï

îþ

î

ü

ìü

ïïï

--

íýý

ïï

ï

îþ

þ

Õ

Õ


	(4.8)


onde mI representa o índice de modulação por canal dado por:

	
[image: image15.wmf]2

Icm

mxA

p

=


	(4.9)


Seguidamente o sinal é submetido a uma filtragem óptica (ver figura 2.6), cujo objectivo é a supressão parcial da portadora óptica. É difícil obter uma expressão analítica para o campo na saída deste filtro, conseguindo-se uma aproximação em que se consideram apenas os produtos de intermodulação de ordem inferior à terceira
	
[image: image16.wmf]{

}

212121

()exp()exp()

24

o

OFc

P

Etjxyzjxyzjt

p

xxw

éùéù

=-+--+--+

ëûëû


	 (4.10)


onde ξ representa o factor de supressão da portadora óptica (
[image: image17.wmf]01

x

££

) e                                          

	
[image: image18.wmf][

]

1

1

2

ˆ

()()

2

N

I

ii

i

m

xjstst

=

=--

å


	(4.11)

	
[image: image19.wmf][

]

2

1

11

2

ˆˆ

()()()()

2

NN

I

iijj

ij

ji

m

ystststst

==

>

æö

éù

=----

ç÷

ëû

ç÷

èø

åå


	(4.12)

	
[image: image20.wmf][

]

[

]

3

1

111

2

ˆˆˆ

()()()()()()

2

      

NNN

I

iijjkk

ijk

jikj

m

zjstststststst

===

>>

æö

éù

=------

ç÷

ëû

ç÷

èø

ååå


	(4.13)

	
[image: image21.wmf][

]

2

1

2

ˆ

()()

2

N

I

ii

i

m

xjstst

=

=-+

å


	(4.14)

	
[image: image22.wmf][

]

2

2

11

2

ˆˆ

()()()()

2

NN

I

iijj

ij

ji

m

ystststst

==

¹

æö

éù

=-+-+

ç÷

ëû

ç÷

èø

åå


	 (4.15)

	
[image: image23.wmf][

]

[

]

3

2

111

2

ˆˆˆ

()()()()()()

2

      

NNN

I

iijjkk

ijk

jikj

m

zjstststststst

===

>>

æö

éù

=-+-+-+

ç÷

ëû

ç÷

èø

ååå


	(4.16)


  Considerando detecção quadrática, obtém-se para a corrente na saída do fotodetector PIN de responsividade, 
[image: image24.wmf]R

l

, a seguinte expressão aproximada:

	
[image: image25.wmf]int2int3

()()()()

DCsig

itiititit

»+++


	(4.17)


onde

	
[image: image26.wmf]DCo

iRP

l

x

=


	(4.18)


representa a componente DC da corrente, 

	
[image: image27.wmf]1

()2()

N

sigoIi

i

itRPmst

l

x

=

=

å


	 (4.19)


representa o sinal SCM,
	
[image: image28.wmf](

)

22

int21212

()2

2

o

P

itRxxyy

l

x

éù

=+-+

ëû


	(4.20)


representa a corrente de intermodulação de segunda ordem, que na ausência de supressão da portadora óptica ((=1)  é nula (
[image: image29.wmf]int2

()0

it

=

) e

	
[image: image30.wmf]int3121221

()()

o

itRPzzyxyx

l

x

éù

=--+

ëû


	(4.21)


representa a corrente de intermodulação de terceira ordem.

4.3 Distorção de Intermodulação com Dispersão da Fibra Óptica

  Nesta secção considera-se a fibra óptica óptica monomodal como um meio de propagação linear, pelo que, nas condições já referidas no capítulo 2, o equivalente passa baixo da função de transferência do campo eléctrico, normalizado à atenuação é dado por:

	
[image: image31.wmf]2

2

1

(,)exp

2

Hzjz

wbw

éù

=-

êú

ëû


	(4.22)


  Aplicando esta expressão ás harmónicas do campo na saída do modulador óptico, sem supressão da portadora óptica, e considerando que as perdas na fibra são exactamente compensadas pelo amplificador óptico, obtém-se o campo na saída da fibra óptica de comprimento z (incluindo o ganho do pré amplificador óptico):
	
[image: image32.wmf][

]

[

]

[

]

22

2

1

1

22

2

1

1

2

ˆ

()/2exp/41()()exp()

22

2

ˆ

              +j1()()exp()exp()

22

N

I

outoii

i

N

I

iic

i

m

EtPjjststjiz

m

jststjizjt

b

pw

b

ww

=

=

ì

ìü

ïïï

=-----

ííý

ïï

ï

îþ

î

ü

ìü

ïïï

---

íýý

ïï

ï

îþ

þ

Õ

Õ


	(4.23)


  Caso, seja utilizada supressão da portadora óptica, é difícil obter uma expressão tão compacta como a expressão (4.23). Seguindo um processo similar ao utilizado na ausência da fibra óptica consegue-se uma expressão aproximada, para o campo na saída da fibra óptica, tendo em conta só os termos de intermodulação iguais ou inferiores à 3ª ordem.
	
[image: image33.wmf]{

}

_212121

()exp()exp()

24

o

OFoutooooooc

P

Etjxyzjxyzjt

p

xxw

éùéù

=-+--+--+

ëûëû


	(4.24)


com

	
[image: image34.wmf][

]

22

2

11

1

2

ˆ

()()exp()

22

N

I

oii

i

m

xjststjiz

b

w

=

=---

å


	 (4.25)

	
[image: image35.wmf][

]

2

22

2

11

11

2

ˆˆ

()()()()exp()

22

NN

I

oiijj

ij

ji

m

yststststjijz

b

w

==

>

æö

éù

éù

=-----±

ç÷

ëû

êú

ç÷

ëû

èø

åå


	 (4.26)

	
[image: image36.wmf][

]

[

]

3

1

111

22

2

1

2

ˆˆˆ

()()()()()()

2

      exp()

2

NNN

I

oiijjkk

ijk

jikj

m

zjstststststst

jijkz

b

w

===

>>

æö

éù

=------´

ç÷

ëû

ç÷

èø

éù

´-±±

êú

ëû

ååå


	(4.27)

	
[image: image37.wmf][

]

22

2

21

1

2

ˆ

()()exp()

22

N

I

oii

i

m

xjststjiz

b

w

=

=-+-

å


	 (4.28)

	
[image: image38.wmf][

]

2

22

2

21

11

2

ˆˆ

()()()()exp()

22

NN

I

oiijj

ij

ji

m

yststststjijz

b

w

==

¹

æö

éù

éù

=-+-+-±

ç÷

ëû

êú

ç÷

ëû

èø

åå


	 (4.29)

	
[image: image39.wmf][

]

[

]

3

2

111

22

2

1

2

ˆˆˆ

()()()()()()

2

      exp()

2

NNN

I

oiijjkk

ijk

jikj

m

zjstststststst

jijkz

b

w

===

>>

æö

éù

=-+-+-+´

ç÷

ëû

ç÷

èø

éù

´-±±

êú

ëû

ååå


	(4.30)


  Seguindo um processo análogo ao do caso sem dispersão obtém-se a expressão aproximada para o sinal saída do fotodetector:
	
[image: image40.wmf]2222

22

11

1

ˆ

()2()cos()

22

N

sigoIii

i

itRPmstizstseniz

l

bb

xww

=

æöæö

=+

ç÷ç÷

èøèø

å


	 (4.31)


A componente DC da corrente, 
[image: image41.wmf]DC

i

, não sendo afectada pela dispersão, pode ser calculada usando (4.18). 

  Finalmente, a partir de (4.24), para detecção quadrática, depois de alguns cálculos, obtêm-se para as componentes da corrente correspondentes à intermodulação de segunda e terceira ordem, as seguintes expressões:
	
[image: image42.wmf]2

222

2

int21

11

2222

22

11

1111

2

ˆˆ

()2() cos()

22

ˆˆˆˆ

        2()cos() 2() sen()

22

        +(

NN

I

oijij

ij

NNNN

ijijijij

ijij

jiji

m

itRPssssijz

ssssijzssssijz

l

b

w

bb

xwxw

==

====

>>

æö

ì

éù

=+--

ç÷

í

êú

ç÷

ëû

î

èø

éùéù

-+±++±

êúêú

ëûëû

åå

åååå

222

2

1

11

ˆˆˆ

)sen()

2

NN

ijijijij

ij

ssssssssijz

b

w

==

ü

éù

-+-+-

ý

êú

ëû

þ

åå


                                                                                                                                       (4.32)

	
[image: image43.wmf]3

int3

111

111111

2

ˆˆˆ

()()()()

2

ˆˆˆˆˆˆ

()()()()()()

ˆ

()

NNN

I

oiijjkkijk

kji

kjji

NNNNNN

iijjkkijkiijjkkijk

kjiijk

kjjijk

ii

m

itRPssssssB

ssssssAssssssD

ss

l

x

x

===

>>

======

>><

ì

æö

ï

=------+

ç÷

í

ç÷

èø

ï

î

+-+-+-+-------+

+-+

ååå

åååååå

111111

111

ˆˆˆˆˆ

()()()()()  

ˆˆˆ

()()()           

NNNNNN

jjkkijkiijjkkijk

ijkijk

jkjk

NNN

iijjkkijk

ijk

jk

ssssDssssssF

ssssssF

======

<<

===

<

-+-++---+-+-

ü

ï

--+----

ý

ï

þ

åååååå

ååå


                                                                                                                                  (4.33)


com
	
[image: image44.wmf]2222

22

11

sen()cos()

22

ijk

Aijkzijkz

bb

ww

éùéù

=±±-±±

êúêú

ëûëû


	(4.34)

	
[image: image45.wmf]2222

22

11

cos()sen()

22

ijk

Bijkzijkz

bb

ww

éùéù

=±±+±±

êúêú

ëûëû


	(4.35)

	
[image: image46.wmf]222

2

1

sen()

2

ijk

Dijkz

b

w

ìü

éù

=-±

íý

ëû

îþ


	(4.36)

	
[image: image47.wmf]222

2

1

cos()

2

ijk

Fijkz

b

w

ìü

éù

=-±

íý

ëû

îþ


	(4.37)


  Considerando todas as permutações dos canais i j e k que geram interferência no canal genérico m (subportadora de frequência 
[image: image48.wmf]1

m

m

ww

=

), depois de algumas manipulações algébricas, é possível obter duas expressões simplificadas que permitem calcular o quadrados dos valores médios das correntes de intermodulação de segunda e terceira ordem:
	
[image: image49.wmf]4

22

2222

int244

 

2

42

o

I

ijijij

canalm

mijmij

RP

m

IpSpSC

l

+--

=+=-

æö

ìü

éù

=++

ç÷

íý

ëû

ç÷

îþ

èø

åå


	(4.38)

	
[image: image50.wmf]6

22

2

int3

 

222222

1222322

      

  2   2

2

42

     

o

I

canalm

ijkijkjkjkikik

kjikjki

mijkmjkmik

RP

m

I

pSCpSCpSC

l

±±±±±±±±

<<<<

=±±=±=±

æö

=×

ç÷

ç÷

èø

ìü

ïï

éùéùéù

×+++++

íý

ëûëûëû

ïï

îþ

ååå


                                                                                                                                 (4.39)


com

	
[image: image51.wmf]222

2cos()2cos()

ij

Cijij

bb

x

-

éùéù

=W--W-

ëûëû


	(4.40)

	
[image: image52.wmf]22

2sen()

ij

Sij

b

-

éù

=W-

ëû


	(4.41)

	
[image: image53.wmf]2

2 sen()

ij

Sij

b

x

+

éù

=-W+

ëû


	(4.42)

	
[image: image54.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 sen()sen(()

            sen(()sen(()

ijk

Sijkijk

jkikij

bb

bb

x

++

éùéù

=-W++-W-+-

ëûëû

éùéù

-W-+-W-+

ëûëû


	(4.43)

	
[image: image55.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 cos()+cos(()

            +cos(()+cos(()

ijk

Cijkijk

jkikij

bb

bb

x

++

éùéù

=-W++W-++

ëûëû

éùéù

W-+W-+

ëûëû


	(4.44)

	
[image: image56.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 sen()+sen(()

            +sen(()+sen(()

ijk

Sijkijk

jkikij

bb

bb

x

--

éùéù

=W--W---+

ëûëû

éùéù

W--+W--

ëûëû


	(4.45)

	
[image: image57.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 cos()cos(()

            +cos(()+cos(()

ijk

Cijkijk

jkikij

bb

bb

x

--

éùéù

=W---W---+

ëûëû

éùéù

W--+W--

ëûëû


	(4.46)

	
[image: image58.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 sen()+sen(()

            +sen(()+sen(()

ijk

Sijkijk

jkikij

bb

bb

x

-+

éùéù

=W-+W--++

ëûëû

éùéù

W-+W--

ëûëû


	(4.47)

	
[image: image59.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 cos()cos(()

            +cos(()-cos(()

ijk

Cijkijk

jkikij

bb

bb

x

-+

éùéù

=-W-+-W--++

ëûëû

éùéù

W-+W--

ëûëû


	(4.48)

	
[image: image60.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 sen()+sen(()

            +sen(()+sen(()

ijk

Sijkijk

jkikij

bb

bb

x

+-

éùéù

=W+-W--+

ëûëû

éùéù

W-+W-+

ëûëû


	(4.49)

	
[image: image61.wmf]{

}

{

}

{

}

222

2222

 cos()cos(()

            cos(()+cos(()

ijk

Cijkijk

jkikij

bb

bb

x

+-

éùéù

=-W+--W---

ëûëû

éùéù

-W--+W-+

ëûëû


	(4.50)


sendo 
[image: image62.wmf]b

W

 definido  pela seguinte relação 
[image: image63.wmf]2

21

/2 

z

b

bw

W=

. Os coeficientes p1, p2 , p3 e p4 representam a probabilidade de cada combinação de bits que gera intermodulação, admitindo que todas as combinações de bits transportados pelos canais que interferem são equiprováveis. Os seus valores dependem do formato da modulação e serão determinados posteriormente no cálculo da probabilidade de erro. 
4.4 Análise de Resultados

  O nível de intermodulação de segunda ordem é habitualmente quantificado usando o CSO (composite second-order) definido como o quociente entre o pico da potência da intermodulação de segunda ordem e o pico da potência da subportadora. Quanto ao nível de intermodulação de terceira ordem ele pode ser quantificado a partir do CTB (composite triple-bit) definido como o quociente entre o pico da potência da intermodulação de terceira ordem e o pico da potência da subportadora. O CSO e o CTB podem ser calculados, respectivamente, a partir das equações (4.38) e (4.31) e (4.39) e (4.31).
  Os resultados apresentados nas figuras seguintes correspondem a um sistema óptico com fibra standard, operando na terceira janela de transmissão, com um coeficiente de atenuação de 0.2 dB/km e um coeficiente de dispersão de 17 ps/(nm.km). As subportadoras estão localizadas nas frequências que verificam a relação 
[image: image64.wmf]1

,

m

fmf

=

 onde f1 representa a frequência da primeira subportadora dada por 
[image: image65.wmf]1

(1)

b

fr

a

=+

 e 
[image: image66.wmf]a

 representa o parâmetro do filtro banda base do receptor, que tem por objectivo formatar os impulsos recebido em sinais coseno-elevado. Nesta secção considera-se 
[image: image67.wmf]0.5

a

=

e três valores para o débito binário 155 Mbit/s, 622 Mbit/s e 2.5 Gbit/s respectivamente para 64, 16 e 4 canais. No cálculo do CTB consideram-se subportadoras espaçadas na frequência de 
[image: image68.wmf]1

2,

c

ff

D=

de forma a eliminar a intermodulação de segunda ordem, enquanto no cálculo do CSO se considera 
[image: image69.wmf]1

.

c

ff

D=


  Uma análise conjunta das figuras 4.1 a 4.8 permite-nos concluir que o CSO e o CTB: 1) diminuem quando diminui a supressão da portadora (( aumenta); 2) aumentam quando aumenta o índice de modulação.
[image: image70.png][ogp] 050

45

09

08

07

06

05

04

03

02




Figura 4.1:  CSO no canal central função do factor de supressão da portadora: (a) z=100 km, mI=0.22, 4 canais; (b) z=100 km, mI =0.055, 16 canais; (c) z=100 km, mI =0.0138, 64 canais; (d) z=0 km, mI =0.22, 4 canais; (e) z=0 km, mI =0.055, 16 canais; (f) z=0 km, mI =0.0138, 64 canais.

  Nas figuras 4.1 e 4.2 representam-se, respectivamente, o CSO e o CTB função do factor de supressão da portadora para diferentes dimensionamentos do sistema (nº de canais x débito binário por canal). Verifica-se que, embora o aumento do número de canais origine maior número de canais interferentes, a diminuição do índice de modulação por canal compensa largamente este efeito conduzindo a uma diminuição da intermodulação com o aumento do número de canais do sistema. A comparação destas duas figuras mostra-nos que, enquanto o CSO varia significativamente da entrada para a saída da fibra óptica, o CTB    praticamente não varia. Note-se que, na ausência de supressão da portadora ((=1), a intermodulacão de segunda ordem é nula na saída do modulador OSSB.
  A análise das figuras 4.3 e 4.4 mostram que a intermodulação é muito sensível à variação do índice de modulação. O CSO e o CTB aumentam monotonamente para valores do índice de modulação crescentes, sendo a variação do primeiro próximo de 20 dB quando mI passa de 0.0055 para 0.055, enquanto o CSO sofre um incremento superior a 35 dB, para um sistema com 16 canais e um débito binário por canal de 622 Mbit por canal.
[image: image71.png]Ul
07

09

08

06

05

04

03

[ogplaLo




Figura 4.2: CTB no canal central função do factor de supressão da portadora: (a) z=100 km, mI=0.22, 4 canais; (b) z=100 km, mI =0.055, 16 canais; (c) z=100 km, mI =0.0138, 64 canais; (d) z=0 km, mI =0.22, 4 canais; (e) z=0 km, mI =0.055, 16 canais; (f) z=0 km, mI =0.0138, 64 canais.
  Nas figuras 4.5 e 4.6 representa-se, respectivamente, o CSO e CTB para todos os canais de um sistema 16x622 Mbit/s. A comparação destas duas figuras mostra-nos que o CSO apresenta maior variação com a posição do canal, principalmente para os canais de frequência mais elevada.

[image: image72.png]€S0 [dBe]

p=

—e= =06 z=100 km
km

50
0005 001 0015 002 0025 003 0035 004 0045 005 0055

m




Figura 4.3: CSO função do índice de modulação por canal, na entrada e saída da fibra para vários valores do factor de supressão da portadora para 16x622 Mbit/s.
[image: image73.png]CTB [dBc]

75
005 001 0015 002 0025 003 003 004 0045 005 0055

m




Figura 4.4: CTB função do índice de modulação por canal, na entrada e saída da fibra para vários valores do factor de supressão da portadora para 16x622 Mbit/s.
  Finalmente, nas figuras 4.7 e 4.8, considerando várias configurações para o sistema, representam-se, respectivamente, o CTB e o CSO, no canal central em função do comprimento da ligação. Na entrada da fibra, para (=1, domina o CTB porque o CSO é nulo, sendo o CTB dominante. O mesmo se passa para extensões muito pequenas de fibra (inferiores à dezena de kms). Nas restantes situações domina o CSO. 

[image: image74.png]16

14

12

10

35

[ogp] 050

40

e do canal




Figura 4.5: CSO para todos os canais de um sistema 16x622 Mbit/s com mI=0.055: (a) (=0.2, z=100 km; (b) (=0.6, z=100 km; (c) (=1, z=100 km; (d) (=0.2, z=0 km; (e) (=0.6, z=0 km.
[image: image75.png]CTB [dBc]

e do canal




Figura 4.6: CTB para todos os canais de um sistema 16x622 Mbit/s com mI=0.055 : (a) (=0.2, z=100 km; (b) (=0.6, z=100 km; (c) (=1, z=100 km; (d) (=0.2, z=0 km; (e) (=0.6, z=0 km; (f) (=1, z=0 km.
[image: image76.png]€S0 [dBe]

50

100

150

0 250 30
Distancia da ligagéo [krm]

3850

400





Figura 4.7: CSO no canal central função do comprimento da ligação: (a) (=1, mI=0.22, 4 canais; (b) (=1, mI=0.055, 16 canais; (c) (=1, mI=0.0138, 64 canais; (d) (=0.2, mI=0.22, 4 canais; (e) (=0.2, mI=0.055, 16 canais; (f) (=0.2, mI=0.0138, 64 canais.

[image: image77.png]CTB [dBc]

50

100

150

0 250 30
Distancia da ligagéo [krm]

3850

400

450

500




Figura 4.8: CTB no canal central função do comprimento da ligação, para mI=0.055: (a) (=0.2, mI=0.22, 4 canais; (b) (=1, mI=0.22, 4 canais; (c) (=0.2, mI=0.055, 16 canais; (d) (=1, mI=0.055, 16 canais; (e) (=0.2, mI=0.0138, 64 canais; (f) (=1, mI=0.0138, 64 canais.
  Para validar o modelo teórico desenvolvido neste capítulo realizaram-se testes de simulação implementados no Virtual Photonics PTDS Simulator© [4.16]. Nas figuras 4.9 a 4.12 comparam-se as curvas obtidas por via analítica e simulação para um sistema com 16 canais a 622 Mbit/s. Os resultados obtidos por simulação mostram uma boa concordância com os resultados obtidos por via analítica.

[image: image78.png]04 05 06 07 08 09

03

§ 8 8 % % 8 8 8 8 R

[ogn] 080 '8LO




Figura 4.9:  CSO e CTB, no canal 8, função do factor de supressão da portadora óptica, (, para mI =0.01: (a) CSO, 100 km (simulação +, teórico –); (b) CSO, 0 km (simulação x, teórico - -); (c) CTB, 100 km (simulação +, teórico –); (d) CTB, 0 km (simulação x, teórico - -).
[image: image79.png]CS0, CT8 [cBc]

E
0005 001 0015 002 0025 003 0035 004 0045 005 0055
m




Figura 4.10: CSO e CTB, no canal 8, função de mI: (a) CSO, (=0.2, 100 km (simulação +, teórico –); (b) CSO, (=1, 100 km (simulação o, teórico –); (c) CSO, (=0.2, 0km (simulação x, teórico - -); (d) CTB, (=0.2, 100 km (simulação +, teórico –); (e) CTB, (=0.2, 0 km (simulação x, teórico - -); (f) CTB, (=1, 100 km (simulação o, teórico –); (g) CTB, (=1, 0 km (simulação  (, teórico - -).
[image: image80.png]G50, CT8 [cBc]
3 8 & & & & & 8

Distancia da ligagao [km]





Figura 4.11: CSO and CTB no canal 8 função do comprimento da ligação, para mI=0.01: (a) CSO, (=0.2 (simulação x, teórico –); (b) CSO, (=0.6 (simulação +, teórico –); (c) CSO, (=1 (simulação o, teórico –); (d) CTB, (=0.2 (simulação x, teórico –); (e) CTB, (=0.6 (simulação +, teórico –); (f) CTB, (=1 (simulação o, teórico –).
[image: image81.png]Nimero o canal

4
§ 8 8 %9 % 8 88 8§ R

[ogn] 080 '8LO




Figura 4.12: CSO and CTB para todos os canais, para mi =0.01: (a) CSO, (=0.2, 100 km (simulação +, teórico –); (b) CSO, (=1, 100 km (simulação x, teórico –); (c) CSO, (=0.2, 0 km (simulação o, teórico - -); (d) CTB, (=0.2, 100km (simulação +, teórico –); (e) CTB, (=0.2, 0km (simulação x, teórico - -); (f) CTB, (=1, 100km (simulação o, teórico –); (g) CTB, (=1, 0 km (simulação (, teórico - -).

4.5 Conclusões

  Neste capítulo analisou-se a distorção de intermodulação nos sistemas OSSB/SCM, que ocupam larguras de banda superiores a uma oitava, gerada pelos elementos não lineares do sistema, como o modulador óptico, a dispersão linear de propagação na fibra óptica e o processo de fotodetecção. 
  Desenvolveu-se um formalismo matemático, válido para pequenos índices de modulação e propagação através de fibra óptica com dispersão linear, que permite obter as correntes de intermodulação, de segunda e terceira ordem nas referidas condições.
  Com o objectivo de incluir a distorção de intermodulação na análise do desempenho do sistema calcularam-se os quadrados dos valores médios, da corrente de intermodulação de segunda e terceira ordem para um canal genérico m. Este assunto será abordado posteriormente no capítulo 7.

  Analisou-se a distorção de intermodulação do sistema na entrada e saída da fibra tendo por base o CTB e o CSO e concluiu-se que a intermodulação diminui quando diminui a supressão da portadora e aumenta quando aumenta o índice de modulação por canal.
  Conclui-se também que, o modulador OSSB usado não introduz intermodulação de segunda ordem na corrente detectada e que esta, só aparece quando se introduz supressão da portadora óptica, passando a ser a intermodulação de segunda ordem a intermodulação dominante.
  Os resultados obtidos neste capítulo demonstram a importância da inclusão da intermodulação na análise de desempenho dos sistemas OSSB/SCM, que utilizam uma largura de banda superior a uma oitava, e supressão da portadora óptica. 

Bibliografia
 [4.1] J. C. Daly, “Fiber optic intermodulation distortion”, IEEE Trans.  Commun. vol. com-30, nº 8, 1982.

[4.2] R. Olshansky, “Optimal design of subcarrier multiplexed lightwave  systems employed linearized external modulator”, J. Lightwave Technol., vol. 10, nº 3, pág 378-382, 1992.

[4.3] S. Betti, E. Bravi, M. Giaconi, “Analysis  of distortion effects in subcarrier multiplexed (SCM] externally modulated lightwave systems: a generalized approach”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 9, nº 1, pág 118-120, 1997.

[4.4] D. A. Atlas “On the overmodulation limit in externally modulated Lightwave AM-VSB CATV systems”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 8, nº 5, pág. 697-699, 1996.
[4.5] C. S. Ih, W. Gu, “Fiber induced distortion in a subcarrier  multiplexed lightwave system”, IEEE J. Select Areas of Commun.”, vol. 8, nº7, pág.1296-1303, 1990.

[4.6] M. Wu, Y. Chiang, W. I. Way, “On the validity of using cw tones to test the linearity of multichannel  M-QAM subcarrier multiplexed lightwave systems”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 12, nº 4, pág. 413-415, 2000.
[4.7] Y. Gao, M. Leich, “Nonlinear distortion and intensity noise induced by laser frequency and fiber dispersion in multichannel intensity modulation systems”, Optical Communications, vol. 4, nº 4, pág. 471-479, 1993.

[4.8] S. Betti, E. Bravi, M. Giaconi, “Effects of intermodulation distortion due to the joint action of dynamic chirping and dispersive transmission of SCM optical signals”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 11, nº 6, pág. 680-682, 1999.
[4.9] E. E. Bergmann, C. Y. Kuo, S. Y. Huang, “Dispersion induced composite second-order distortion at 1.5 (m”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 3, nº 1, pág. 59-61, 1991.
[4.10] G. J. Meslener, “Chromatic dispersion induced distortion of modulated monochromatic light employing direct detection”, IEEE J. Quantum Electronics, vol. QE-20, nº 10, pág 1208-1216, 1984.

[4.11] D. B. Crosby, G. J. Lampard, “Dispersion-induced limit on the range of octave confined optical SCM transmission systems”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 6, nº 8, pág. 1043-1045, 1994.
[4.12] W. H. Chen, W. I. Way, “Multichannel single-sideband SCM/DWDM transmission systems”, J. Lightwave Technol., vol. 22, nº 7 pág.1679-1693, 2004.
[4.13] R. Gross, R. Olshansky, P. Hill, “20 channel coherent FSK systems using subcarrier multiplexing”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 1, nº 8, pág. 224-226, 1989.
[4.14] R. Gross, R. Olshansky, “Third order intermodulation distortion in coherent subcarrier-multiplexed systems”, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 1, nº 4, pág. 91-93, 1989.
[4.15] R. Gross, R. Olshansky, “Multichannel coherent FSK experiments using subcarrier multiplexing techniques”, J. Lightwave Technol., vol. 8, nº 3 pág. 406-415, 1990.
[4.16] P. Laurêncio, S. O Simões, M. C. R. Medeiros, “Simulation of intermodulation distortion in fiber-radio links employing OSSB”, EUROCON 2005, pág. 1365-1368, Belgrado 2005.
99
118
119

_1146910278.unknown

_1182092486.unknown

_1182170829.unknown

_1185554304.unknown

_1187945290.unknown

_1188658730.unknown

_1188658765.unknown

_1188658787.unknown

_1188658752.unknown

_1188400292.unknown

_1188658001.unknown

_1188400247.unknown

_1187945288.unknown

_1187945289.unknown

_1187808372.unknown

_1182171691.unknown

_1182174723.unknown

_1182177679.unknown

_1182177668.unknown

_1182171816.unknown

_1182171624.unknown

_1182166651.unknown

_1182170480.unknown

_1182170580.unknown

_1182170328.unknown

_1182158895.unknown

_1182159052.unknown

_1182092634.unknown

_1176731812.unknown

_1182089945.unknown

_1182091639.unknown

_1182092400.unknown

_1182090056.unknown

_1182089846.unknown

_1182089895.unknown

_1176732753.unknown

_1176799807.unknown

_1146910387.unknown

_1150633370.unknown

_1150701144.unknown

_1150705350.unknown

_1150633487.unknown

_1150632212.unknown

_1146910687.unknown

_1146910319.unknown

_1146910370.unknown

_1146910298.unknown

_1139668309.unknown

_1139671949.unknown

_1146670511.unknown

_1146910085.unknown

_1146910266.unknown

_1146902882.unknown

_1146905054.unknown

_1146902368.unknown

_1139831933.unknown

_1139833400.unknown

_1139744846.unknown

_1139669487.unknown

_1139669620.unknown

_1139669355.unknown

_1139664798.unknown

_1139667280.unknown

_1139667297.unknown

_1139667264.unknown

_1139664022.unknown

_1139664484.unknown

_1139663890.unknown

